- 色差仪参数及技术要求

- 型号：UltraScan®VIS

- 品牌：美国HunterLab

- 3、应用：测量不透明、透明及半透明的固体、液体等各种样品色度。

- 4、技术参数：UltraScan® VIS符合CIE推荐的分光光度计测量范围（光谱范围360nm-780nm）。

- 5、测量原理:双光路分光测色仪；

- 1）几何构造:d / 8° 反射，d / 8°总透射，d / 0°定向透射；

- 2）分光计：双组256个二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅；

- 3）光谱分辨率：< 2 nm；

- 4）光源:脉冲氙灯，模拟D65光源；

- 5）测量时间：<5秒；

- 6）透射模式：总透射 (TTRAN) 和 定向透射 (RTRAN) ；

- 7）软件要求：提供颜色品质管理软件，提供中英文版本，包含的色8）度标尺有：CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h, CIE Yxy, CIE XYZ等

- 6、配置要求：

- 1) 台式分光测色仪 主机 数量1

- 2）颜色品质软件 中英文版 数量1

- 3）粉末颗粒测试套件 数量1

- 4）液体测试套件 数量1 （10mm、20mm、50mm比色皿，体积分别为20mL、40mL、100mL，尺寸均为长宽高10mm*55mm*57mm，提供数量均不少于5个）

- 5）测色仪专用电脑 数量1（Dell 台式商务机 i5 4G 2T 21.5寸）

- 6）测色仪维护套件 数量1

- 7、维修保障要求：

- 1）厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。

- 2）供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为18个月。

- 3）仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。